# Redes de Computadores
6th Lab – Routers

Este trabalho pretende familiarizar os alunos com alguns dos equipamentos usados em redes de computadores, mais concretamente com o Router.

Indicações exclusivas para realização em ambiente laboratorial, mas cuja leitura é altamente recomendada

Existem atualmente no laboratório três modelos de Routers, estes, consoante o modelo, têm características diferentes, apesar de serem todos do mesmo fabricante:

O router 1605R, dispõe de duas interfaces Ethernet, e em alguns equipamentos possui ainda um módulo adicional com uma interface série.

O router 1721, dispõe de uma interface FastEthernet e de um módulo adicional com uma interface Ethernet.

O router 1841 dispõe de duas interfaces FastEthernet e é também modular como os anteriores. Está prevista a existência de um outro modelo da série 1800 – o 1812 – que além de router funciona também como ponto de acesso a uma rede sem fios.

Aos alunos de Redes de Computadores, apenas se encontra disponível para requisição, nos funcionários do DEETC, os routers séries 1600 e 1700. Juntamente com estes equipamentos deve também ser requisitado um “cabo de consola”, este permite a configuração do equipamento através de porta série de uma forma idêntica à interação com os sistemas de desenvolvimento usados noutras cadeiras.

Figura 1 – Cisco 1600

Figura 2 – Cisco 1700

Figura 3 – Cisco 1800

Durante o manuseamento dos equipamentos, os alunos devem ter em mente que estão a lidar com equipamentos cujo valor comercial é superior a 500€, pelo que é necessário ter alguns cuidados.

Consola

(Cabo Azul Claro)

Consola

(Cabo Azul Claro)

Energia

Atenção à seta na ficha

De seguida são mostrados os diferentes equipamentos e a localização das diferentes portas.

Ethernet 1

Ethernet 1

Ethernet 0

Ethernet 0

Figura 4 – Portas Cisco 1600

Consola

(Cabo Azul Claro)

Consola

(Cabo Azul Claro)

Energia

Atenção à orientação da ficha

Serial 0

Serial 0

FastEthernet 0

FastEthernet 0

Ethernet 0

Ethernet 0

Figura 5 - Portas Cisco 1700

## Instalação

Para iniciar a configuração dos equipamentos os alunos devem ligar o equipamento à corrente, tendo em atenção à orientação do conector de energia, uma incorreta orientação do conector de energia do equipamento causa danos permanentes no equipamento, danos estes da inteira responsabilidade do aluno.

Após ligarem o equipamento à corrente, devem efetuar a ligação ao PC, recorrendo ao cabo de consola (de cor azul clara), este deve ser ligado a uma porta série do PC (COM1, COM2, …) e posteriormente ligado ao equipamento à porta com o nome “CONSOLE”, esta porta apresenta a mesma cor que o cabo – Não deve, em altura alguma, ser ligado o cabo de consola a outra porta que não a de consola, mesmo que a tomada do lado do equipamento seja idêntica, o facto de o fazerem provoca potencialmente danos no equipamento.

Após todas as ligações (energia e consola) estarem efetuadas os alunos devem correr no PC um software terminal. Os PCs do laboratório têm instalados o software “PuTTy”.

Figura 6 – Configuração PuTTY

Neste devem configurar o acesso através da porta série onde ligaram o cabo e com a velocidade 9600bps, sem paridade, 1 stop bit e 8 bits de dados.

Poderão confirmar a correta parametrização da comunicação série de seguida já que no momento em que ligarem o router no botão O/I (situado acima do conector da fonte de alimentação) deverá aparecer uma mensagem do “bootstrap” (BIOS) do equipamento. Se tal não acontecer, desligue o router e reconfirme as ligações e a parametrização do “PuTTy”.

Indicações para realização em ambiente laboratorial e virtual

## Configuração (Comandos para equipamentos cisco, semelhantes outras marcas)

Após o arranque do equipamento (demora algum tempo durante o qual irão aparecendo caracteres “#”), responda não à pergunta se deseja entrar em modo de configuração assistida.

Depois de entrar no equipamento, em qualquer momento é possível obter ajuda sobre os comandos usando o “?”.

Para confirmar a configuração hardware do equipamento use o comando “show version”.

De seguida use o comando “show interfaces” para listar as diferentes interfaces e os seus nomes – precisa destes para a configuração.

Toda a configuração só é possível fazer estando com acesso privilegiado, esse acesso é ativado usando o comando “enable”. O modo privilegiado é reconhecido pela mudança de carácter “>” para “#” na linha de comandos.

Os diferentes comandos de configuração, são enviados, estando no modo de configuração, para ativar este modo é usado o comando “config terminal”.

Após estar no modo de configuração é possível configurar as diferentes funcionalidades.

Figura 7 – Arquitectura de Rede Pretendida

No caso desta aula prática o objetivo é configurar um router com funcionalidades idênticas às que são vulgarmente utilizadas num ambiente “caseiro”, neste caso a rede do laboratório simula a rede do operador:

- Configurar o router para obter o endereço da interface exterior através de DHCP.

- Fornecer DHCP aos clientes ligados na rede interna.

  - Deve ser fornecido como default gateway o endereço do router.

  - Os servidores de DNS que vão ser fornecidos no DHCP devem ser os mesmos que foram obtidos na interface externa.

- Fazer NAT de forma a permitir o acesso ao exterior aos clientes ligados na rede interna.

Antes de começar deve definir:

- Quais as interfaces que vai usar para ligar à rede do laboratório, e à rede interna

- Escolher uma gama de endereços para usar na rede interna – deve evitar usar a 10.0.0.0/8 já que esta é usada na rede do IPL e como tal terá de a tratar como se fosse pública.

## Configuração Base

Para configurar as interfaces use o seguinte “template”, dentro do modo de configuração:

interface “nome da interface”

ip address “endereço máscara” ou “dhcp”

Para sair do modo de configuração faça “control-z” ou então escreva “end” ou “exit” consoante queira sair por completo do modo de configuração ou apenas ir para o nível acima (sair da configuração da interface, por exemplo).

Para ver a configuração deve-se correr o comando “show run”, esta lista a configuração que o equipamento está correr, este comando deve ser sempre feito no modo privilegiado sem estar no modo de configuração.

Para correr comandos que supostamente não são de configuração a partir do modo de configuração deve-se prefixar o comando com “do”, por exemplo “do show run”.

Por omissão todas as interfaces encontram-se em shutdown, pelo que dentro da configuração de cada interface deve incluir o comando “no shutdown”, o “no” enquanto prefixo serve para negar qualquer comando previamente introduzido pelo utilizador ou já existente por omissão.

Pode verificar o estado das interfaces através do comando “show ip interface brief”.

No fim desta configuração deve conseguir pingar a partir da rede externa o endereço do seu router e vice-versa.

## Configuração do DHCP

Para os PCs da rede interna obterem endereços deve ser configurado no router um servidor de DHCP.

Para isso é necessário definir primeiro qual a gama de endereços que irá ser atribuída e posteriormente quais os parâmetros adicionais que serão distribuídos aos clientes – endereços DNS, gateway por omissão, etc.

service dhcp

ip dhcp pool “nome para o pool”

network “endereço da rede a distribuir aos clientes” “mascara da rede”

domain-name “nome do domínio a dar aos clientes”

dns-server “endereço do servidor de dns”

default-router “endereço do gateway por omissão”

lease “duração do aluguer em segundos”

É possível forçar um determinado IP a ser atribuído a um cliente com a seguinte configuração:

service dhcp

ip dhcp pool “nome do pool”

host “endereço ip”

hardware-address “endereço Mac do cliente no formato xxxx.xxxx.xxxx”

client-name “nome a dar ao cliente”

## Configuração do NAT

O NAT (Network Address Translation) permite a tradução de endereços IP, no caso especifico deste enunciado, o NAT será usado para permitir aos utilizadores na rede interna comunicarem com o exterior, para isso é necessário converter os endereços usados na rede interna num novo (da rede externa) – esta funcionalidade do NAT é conhecida no equipamento como NAT overload.

Para entender melhor o funcionamento do NAT use os seguintes endereços:

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a0080091cb9.shtml

http://www.cisco.com/warp/public/556/12.html

Para a configuração do NAT é necessário configurar quais as interfaces que são internas e externas, para isso na configuração da interface deve executar o “ip nat outside” ou “ip nat inside” consoante seja uma interface ou outra – não se esqueça que para entrar na configuração da interface deve estar no modo de configuração e fazer o “interface ‘nome da interface’”.

interface “nome interface”

ip nat inside

interface “nome interface”

ip nat outside

interface “nome interface”

ip nat inside

interface “nome interface”

ip nat outside

Deve configurar qual a lista de endereços que sofrem NAT e qual a interface que possui o endereço para o qual os endereços internos serão traduzidos. Isto é conseguido através da seguinte configuração:

ip nat inside source list “numero da lista” interface “nome da interface externa” overload

access-list “numero para a lista” permit “endereço da rede interna” “mascara invertida”

Após o NAT estar configurado e existirem comunicações, a tabela com as traduções activas pode ser consultada com o comando “show ip nat translations”.

## Conclusão

Os alunos no fim deste trabalho devem conseguir configurar os equipamentos com todas as funcionalidades mencionadas.